Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000090-0207346-01 от 10 октября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000090-0207346-01 от 10 октября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Цели и задачи территориального планирования	7

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	8

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	8

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	15

II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения	17

II.1.4 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	18

II.1.5 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	19

II.1.6 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	20

II.1.7 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	22

II.1.8 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	25

II.1.9 Мероприятия по санитарной очистке территории	28

II.1.10 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	30

II.1.11 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	31

Список используемой литературы:	33

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Генеральный план Муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Генеральный план Муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Генеральный план Муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 1.5 | Карта территорий муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:15 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района Калужской области | 1:15 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Маклино» Малоярославецкого района (МО СП «Село Маклино», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ) с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения» и с учетом Схемы территориального планирования Калужской области».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300017512000090-0207346-01от 10 октября 2012 года.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- карта границ населенных пунктов;

- карта функционального зонирования территории;

- карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях генеральный план как стратегический документ должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющей направления развития муниципального образования сельского поселения «Село Маклино»; ключевые условия их достижения являются основными позициями градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются не только вопросы территориального и функционального зонирования, но и другие важные аспекты: транспортная доступность, надежность и развитость инфраструктуры, экологическая безопасность и др.

Основными целями генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач улучшения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в области транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:    I этап (первая очередь) – 2023 г.

II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус сельского поселения «Село Маклино» установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район» «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» от 28 декабря 2004 года.

В проекте генерального плана отражены устанавливаемые границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. При выполнении работ по установлению границ, населенных разработчики руководствовались следующими нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

4. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».

5. Федеральный закон № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости».

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.02.2010 № 42 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра недвижимости».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства».

10. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства

11. Закон Калужской области «об административно территориальном устройстве Калужской области» № 229-ОЗ от 5 июля 2006 года.

Также при установлении границ были использованы сведения, запрашиваемые из ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы регистрации кадастра и картографии» по Калужской области, материалами лесоустройства, схемы территориального планирования муниципальных районов, утвержденные на территории Калужской области и другие документы. После утверждения генерального плана, администрации сельского поселения в рамках информационного взаимодействия, согласно Постановлению Правительства РФ от 18 августа 2008 года № 618, необходимо предоставить  в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую текстовое и графическое описание местоположение границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в установленной системе координат.

Проектом генерального плана устанавливаются границы населенных пунктов с включением в их состав земельных участков и территорий, подлежащих дальнейшему формированию в земельные участки различных категорий, с последующим переводом в категорию земель населенных пунктов.

Генеральным планом определены планируемые границы населённых пунктов на перспективу, которые предусматривают возможное развитие населённых пунктов в течение 25 лет. Характеристика планируемых территорий представлена в таблице № 1.

таблица 1

| Местоположение участка | Ориентир | Площадь земель сельскохозяйственного назначения |
| --- | --- | --- |
| дер. Чулково | на юге населенного пункта | 5,41 га |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

таблица 2

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Верховье |  |  |  |  |
| 40:13:060413:827 | 13,8 | Под жилищное строительство | Частная | 2018-2023 |
| 40:13:000000:1450 | 2,8 | Отвод автодороги на д. Барденево | Муниципальная | 2018-2023 |
| Всего | 16,6 |  |  |  |
| деревня Радищево |  |  |  |  |
| 40:13:060104:11 | 13,0 | Под жилищное строительство | Частная | 2018-2023 |
| Всего | 13,0 |  |  |  |
| ИТОГО | 29,6 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности и иного специального назначения

таблица 3

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Южнее дер. Радищево |  |  |  |  |
| 40:13:060110:13 | 2,4 | Расширение (реконструкция) ПС500 кВ Калужская | Муниципальная | 2018-2023 |
| ИТОГО | 2,4 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли особо охраняемых природных территорий

таблица 4

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| севернее деревни Чулково |  |  |  |  |
| 40:13:060407:11 | 2,5 | Расширение кладбища | Муниципальная | 2018-2023 |
| у деревни Барденево |  |  |  |  |
| 40:13:060702:90 | 0,9 | Под рекреационное использование | Частная | 2018-2023 |
| ИТОГО | 3,4 |  |  |  |

Генеральным планом была выявлена анклавная территория, общей площадью 65,7 га, состоящая из участков, имеющих категорию «Земли населенных пунктов» (8,3 га) и категорию «Земли сельскохозяйственного назначения» (57,4 га). В связи с отсутствием возможности включения данной территории в состав МО СП «Село Маклино», проектом генерального плана предлагается к рассмотрению два варианта изменения границ муниципального образования «Село Маклино»:

- Путем включения в границы МО ГП «Город Малоярославец» в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- Путем включения в границы МО СП «Село Коллонтай» в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Перечень мероприятий по территориальному планированию в отношении объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

таблица 5

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использова- ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 21-10-1 | Объект капитального строительства в области электроснабжения | Реконструкция транзита 220 кВ Черепетская ГРЭС-ПС Калужкая на участке Орбита-Калужская (в том числе: ВЛ 220 кВ Орбита-Спутник, ВЛ 220 кВ Спутник-Калужская 1,2, ВЛ 220 кВ Черепеть-Спутник) | ОАО «ФСК ЕЭС» | Малоярославецкий район, г. Калуга, городской округ «Город Калуга», Ферзиковский район, Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |
| 22-10-1 |  | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Калужская-Метзавод (Латышская) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино), строительство заходов ВЛ 220 кВ Мирная-Метзавод (Кедрово) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино) | СиПР ЕЭС | Боровский район, Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 11-10-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | 1,5 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Меньшовка | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 11-10-2 |  | Строительство распределительных газопроводов | 0,9 км | от существующего газопровода в с. Маклино до планируемой ГРП | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 45-10-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Меньшовка, МО СП «Село Маклино», Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 45-10-2 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | с. Маклино, МО СП «Село Маклино», Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 104-10-1 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Строительство развязки на автомобильной дороге М-3 "Украина" от границы с Московской областью до км 194+000; М-3 км 124+476 | автомобильная развязка | МО СП «Село Маклино», Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | га | 6942,6 | 6876,6 |
| 1 | - Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1826,5 | 1733,4 |
| 2 | - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 322,3 | 324,7 |
| 3 | - Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 3,4 |
| 4 | - Земли лесного фонда | га | 4093,1 | 4093,1 |
| 5 | - Земли водного фонда | га | 3,0 | 3,0 |
| 6 | - Земли запаса | га | 0 | 0 |
| 7 | - Земли населенных пунктов | га | 697,7 | 719,0 |
| с. Маклино |  |  |  |  |
| 7.1 | Площадь населенного пункта | га | 175,8 | 167,5 |
| дер. Барденево |  |  |  |  |
| 7.2 | - Площадь населенного пункта | га | 51,0 | 51,0 |
| дер. Верховье |  |  |  |  |
| 7.3 | - Площадь населенного пункта | га | 47,4 | 64,0 |
| дер. Ильичевка |  |  |  |  |
| 7.4 | - Площадь населенного пункта | га | 39,9 | 39,9 |
| дер. Локонское |  |  |  |  |
| 7.5 | - Площадь населенного пункта | га | 203,9 | 203,9 |
| дер. Меньшовка |  |  |  |  |
| 7.6 | - Площадь населенного пункта | га | 57,5 | 57,5 |
| дер. Радищево |  |  |  |  |
| 7.7 | - Площадь населенного пункта | га | 25,4 | 38,4 |
| дер. Рысковщина |  |  |  |  |
| 7.8 | - Площадь населенного пункта | га | 18,7 | 18,7 |
| дер. Синяково |  |  |  |  |
| 7.9 | - Площадь населенного пункта | га | 31,6 | 31,6 |
| дер. Чулково |  |  |  |  |
| 7.10 | - Площадь населенного пункта | га | 44,5 | 44,5 |
| с. Лесничество |  |  |  |  |
| 7.11 | - Площадь населенного пункта | га | 2,0 | 2,0 |

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

таблица 7

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |  |
| Жилая | 577,3 | 587,4 |
| Общественно-деловая | 0,6 | 2,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 24,2 | 24,2 |
| Рекреационная | 63,7 | 63,8 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,4 | 0,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 11,9 | 21,3 |
| Производственного назначения | 12,0 | 12,0 |
| Специального назначения | 2,6 | 2,6 |
| Размещения водных объектов | 2,9 | 2,9 |
| Особо охраняемых территорий и объектов | 2,1 | 2,1 |
| Общая площадь | 697,7 | 719,0 |
| с. Маклино |  |  |
| Жилая | 151,7 | 143,4 |
| Общественно-деловая | 0,6 | 0,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,6 | 3,6 |
| Рекреационная | 6,6 | 6,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,2 | 2,2 |
| Производственного назначения | 6,6 | 6,6 |
| Специального назначения | 2,4 | 2,4 |
| Особо охраняемых территорий и объектов | 2,1 | 2,1 |
| Общая площадь | 175,8 | 167,5 |
| дер. Барденево |  |  |
| Жилая | 49,7 | 49,7 |
| Рекреационная | 1,0 | 1,0 |
| Специального назначения | 0,2 | 0,2 |
| Размещения водных объектов | 0,1 | 0,1 |
| Общая площадь | 51,0 | 51,0 |
| дер. Верховье |  |  |
| Жилая | 31,5 | 41,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 0 | 0 |
| Общественно-деловая | 0 | 0,4 |
| Рекреационная | 11,6 | 11,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,3 | 6,8 |
| Производственного назначения | 3,9 | 3,9 |
| Размещения водных объектов | 0,1 | 0,1 |
| Общая площадь | 47,4 | 64,0 |
| дер. Ильичевка |  |  |
| Жилая | 31,1 | 31,1 |
| Рекреационная | 2,4 | 2,4 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,1 |
| Транспортной инфраструктуры | 6,0 | 6,0 |
| Размещения водных объектов | 0,3 | 0,3 |
| Общая площадь | 39,9 | 39,9 |
| дер. Локонское |  |  |
| Жилая | 182,0 | 182,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 15,3 | 15,3 |
| Рекреационная | 4,3 | 4,3 |
| Производственного назначения | 1,5 | 1,5 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,3 | 0,3 |
| Размещения водных объектов | 0,5 | 0,5 |
| Общая площадь | 203,9 | 203,9 |
| дер. Меньшовка |  |  |
| Жилая | 51,5 | 51,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,5 | 1,5 |
| Рекреационная | 4,5 | 4,5 |
| Общая площадь | 57,5 | 57,5 |
| дер. Радищево |  |  |
| Жилая | 18,0 | 26,7 |
| Общественно-деловая | 0 | 1,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,2 | 2,2 |
| Рекреационная | 4,4 | 4,5 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 | 0,1 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,8 | 3,7 |
| Общая площадь | 25,4 | 38,4 |
| дер. Рысковщина |  |  |
| Жилая | 13,0 | 13,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,1 | 3,1 |
| Рекреационная | 1,9 | 1,9 |
| Размещения водных объектов | 0,7 | 0,7 |
| Общая площадь | 18,7 | 18,7 |
| дер. Синяково |  |  |
| Жилая | 14,8 | 14,8 |
| Рекреационная | 16,4 | 16,4 |
| Размещения водных объектов | 0,4 | 0,4 |
| Общая площадь | 31,6 | 31,6 |
| дер. Чулково |  |  |
| Жилая | 32,0 | 32,0 |
| Рекреационная | 10,6 | 10,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,1 | 1,1 |
| Размещения водных объектов | 0,8 | 0,8 |
| Общая площадь | 44,5 | 44,5 |
| с. Лесничество |  |  |
| Жилая | 2,0 | 2,0 |
| Общая площадь | 2,0 | 2,0 |

### II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения

При сохранении существующих демографических тенденций, в перспективе ближайших 25-ти лет количество жителей в сельском поселении увеличится.

МО СП «Село Маклино»

Этапы                                                                            Численность населения

Современное состояние                                                                1353 человек

Первая очередь                                                                              1450 человек

Расчетный срок                                                                              1520 человек

### II.1.4 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |
| 1.1 | Строительство административно-торгового центра в дер. Радищево | 70 м² | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство магазина в дер. Верховье | 70 м² | Первая очередь |
| 1.3 | Строительство магазина в дер. Рысковщина | 70 м² | Первая очередь |
| 1.4 | Строительство кафе и магазина в дер. Радищево | - | Первая очередь |
| 2 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |  |  |
| 2.1 | Строительство детской игровой площадки и спортивной площадки в дер. Радищево | - | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство спортивной площадки и детского городка в дер. Верховье | - | Первая очередь |
| 3 | Объекты противопожарного назначения |  |  |
| 3.1 | Строительство противопожарных пирсов: - с. Маклино; - дер. Чулково; - дер. Синяково; - дер. Рысковщина; - дер. Барденево. | минимум 12 х 12 | Первая очередь |

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производиться в соответствии с положениями, указанными в региональных нормативах «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», и другими действующими нормативно-правовыми актами.

### II.1.5 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ. Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице № 9.

таблица 9

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Объекты массового отдыха |  |
| 1.1 |  | Организация рекреационных зон с пляжем на существующих местах | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 2.1 |  | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Расчетный срок |
| 2.2 |  | Озеленение с. Маклино | Первая очередь |
| 3 |  | Формирование природно-экологического каркаса сельского поселения |  |
| 3.1 |  | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |
| 3.2 |  | Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев | Расчетный срок |

### II.1.6 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным и железнодорожным транспортом. Автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с городами Калуга, Малоярославец, Москва.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |  |
| 1.1 | Вдоль центральных улиц всех населенных пунктов сельского поселения | Расчетный срок |
| 1.2 | Обеспечить проездами все участки, выделенные для ведения личного подсобного хозяйства, путем размежевания, наложения сервитута или иным способом (на усмотрение администрации), применительно к прилегающим к ним участкам, находящимся за границами населенных пунктов. | Расчетный срок |
| 2 | Устройство парковок и автостоянок |  |
| 2.1 | На территориях нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 2.2 | Около существующих общественных зданий сельского поселения | Первая очередь |
| 3 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |
| 3.1 | Строительство автомобильной дороги от деревни Радищево до планируемых СНТ. | Расчетный срок |

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройке шириной 15 метров;

- проезды шириной 10 м.

### II.1.7 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Село Маклино» Малоярославецкого района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### II.1.8 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация комплекса специальных мероприятий.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

4. Технологии новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям. Предприятия следует оснащать современным пылегазоочистном оборудованием. Размещать производства необходимо с соблюдением размеров санитарно-защитных зон.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Организация мероприятий на реках, прудах и родниках: проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния.

4. Разработка необходимой документации и проведение работ по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос, предусматривающее оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраны зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов. Для одно-двухэтажных домов допускается устраивать автономное водоснабжение от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.9 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов на расчетный срок должно включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов, а также их обезвреживания и утилизации (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Калужской области», 2010 года на расчетный срок составят 1,4 м3 на 1 человека в год.  На первую очередь Администрации сельского поселения необходимо разработать и принять генеральную схему очистки территории сельского поселения. Расчет количества контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТБО на обустроенных площадках в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры в населенных пунктах рекомендуется принимать в соответствии с методическими рекомендациями «Безопасное обращение с отходами. Том 2. Сборник нормативно-методических документов» По ред. И. А.  Кайпасова. – СПб.: РЭЦ «Петрохин-Технология», ООО «Фирма «Интеграл», 2004 г.

5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных носителей; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) эксплуатируемый МУП «Благоустройство», расположенный вблизи г. Спас-Деменск.

### II.1.10 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

На территории МО СП «Село Маклино» расположено 4 кладбища:

- с. Маклино, площадь – 0,3 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- 600 м севернее дер. Чулково, площадь – 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- 900 м северно-западнее дер. Верховье, площадь – 1,5 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м;

- дер. Барденево, площадь – 0,2 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

Перечень соответствующих мероприятий приведен в таблице 11.

Перечень мероприятий территориального планирования

по организации мест захоронения

таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбища |  |
| 1.1 | Благоустройство действующих кладбищ | Первая очередь |
| 1.2 | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | Первая очередь |
| 1.3 | Расширение действующего кладбища, расположенного севернее дер. Чулково | Первая очередь |

### II.1.11 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Проектом генерального плана предусматривается соответствующие мероприятия, представленные в нижеследующей таблице.

Перечень мероприятий территориального планирования

по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 1.1 | На участке нового жилищного строительства в с. Маклино обеспечение централизованным водопроводом – 100% | Расчетный срок |
| 1.2 | На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуется применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики) | Первая очередь |
| 2 | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство трансформаторных подстанций на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.4 | Проведение капитального ремонта линий электропередач системы электроснабжения сельского поселения | Расчетный срок |
| 2.5 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения | Расчетный срок |
| 2.6 | Расширение (реконструкция) ПС500 кВ Калужская | Расчетный срок |
| 3 | Газоснабжение |  |
| 3.1 | Газификация населенных пунктов от ГРС «Малоярославец» с размещением газорегуляторных пунктов (ГРП): - дер. Меньшовка; - с. Маклино (лесничество). | Расчетный срок |
| 4 | Теплоснабжение |  |
| 4.1 | Обеспечение жилых зон застройки децентрализованным теплоснабжением от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются комбинированные аппараты, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. | Первая очередь |
| 5 | Связь |  |
| 5.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры широкополосного доступа | Расчетный срок |
| 5.2 | Развитие транспортных сетей SDH и MPLS на базе ВОЛС | Расчетный срок |
| 5.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая интернет | Первая очередь |
| 5.4 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышение качества связи | Первая очередь |

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Малоярославецкого района, 2010-2012 г.